MSA Service GGS

Установка программного обеспечения

2023 г.

Оглавление

Введение	4

1	Требования к обеспечению	4

2	Установка ПО	4

2.2	Установка и обновление ПО	5

2.3	Подключение ПК к системе	6

2.4	Установка IP-адресов ЦБ и Main-плат	7

2.5	Настройка сети ПК	9

3	Контакты	10

Список используемых сокращений

| Main-плата | – | Главная плата центрального блока ICB-131-CU_main_Rev.2.0 (не ниже) |
| --- | --- | --- |
| ГГС | – | Громкоговорящая связь |
| ЛКМ | – | Левая кнопка манипулятора (мыши) |
| ОС | – | Операционная система |
| ПК | – | Персональный компьютер или ноутбук |
| ПКМ | – | Правая кнопка манипулятора (мыши) |
| ПО | – | Программное обеспечение MSA Service GGS |
| ЦБ | – | Центральный блок |

Список определений

| Главная плата | – | это сборка основных комплектующих ЦБ, выполняющих обработку и распределение поступающих сигналов системы внутри системы. |
| --- | --- | --- |
| Чек-бокс | – | пользовательский, графический, функциональный элемент в какой-либо программе, предназначенный для определения состояния функции, настройки или опции нажатием ЛКМ. |
|  | – | включено. |
|  | – | выключено. |

# Введение

Настоящее ПО предназначено для настройки приборов ГГС и является вспомогательным инструментом при настройке взаимодействия приборов ГГС и решении конфликтов между ними за счет использования сохраненного файла корректной конфигурации.

ПО совместимо со всеми системами внутрисудовой, телефонной и трансляционной связи с функцией ГГС производства ООО «НПК «МСА», среди которых:

- Аппаратура двусторонней громкоговорящей связи АДС-131 ЦИУЛ.465200.001;

- Командное трансляционное устройство / система авральной сигнализации АКТС-1907 ЦИУЛ.465339.001;

- Цифровая интегрированная система внутрисудовой связи ЦИСВС-1010 ЦИУЛ.465200.002;

- Аппаратура командной и трансляционной связи АКТС-1007 ЦИУЛ.465225.001 (на базе ЦБ-10, или ЦБ-200, или ЦБ-400).

ПО поставляется в комплекте с приобретаемой системой либо по запросу через службу поддержки у предприятия-изготовителя ООО «НПК МСА», г. Санкт-Петербург (реестровый номер ПО № 2022669907 в федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), программа для ЭВМ).

- Требования к обеспечению

Для выполнения настроек и работы с ПО необходимы:

- ПК с ОС не ниже Windows 7;

- установленное ПО MSA Service GGS с версией не ниже 1.19.0;

- наличие сетевого подключения Ethernet 10/100base-T между ПК и системой.

- Установка ПО

- Прежде чем приступать к настройке конфигурации ГГС требуется выполнить ряд действий, связанных с подготовкой ПК к совместной работе с системой.

- Установка и обновление ПО

    - Установка ПО на ПК

Для установки ПО требуется наличие файла «MSA GGS Service XXX.zip» с архивом ПО, где ХХХ – номер версии ПО. Файл с архивом ПО поставляется в комплекте с системой на компакт-диске. В случае необходимости получить актуальную версию ПО требуется отправить письмо на электронную почту предприятия-изготовителя (см. раздел 3) с запросом на получение актуальной версии ПО.

При наличии архива с ПО требуется выполнить его распаковку, указав адрес расположения «С:\MSA GGS Service\».

После распаковки архива, откройте указанную выше директорию и проверьте наличие всех файлов. Пример состава файлов архива показан на рисункеРисунок 1.

Примечание – Стрелкой указаны файлы, располагающиеся внутри соответствующих папок.

Рисунок 1 – Пример состава архива файлов ПО

При наличии ошибок при распаковке архива либо отсутствии любого из указанных файлов на рисунке Рисунок 1 обратитесь в техническую поддержку предприятия-изготовителя (контакты см. в разделе 3).

    - Обновление ПО на ПК

Процесс обновления ПО представляет собой аналогичные этапы установки, указанные в п. 2.2.1, за исключением предварительного удаления содержимого из директории «С:\MSA GGS Service\».

Важно! Имейте ввиду, что удалять необходимо только те файлы и папки, которые были ранее распакованы. Созданные в процессе работы с ПО документы и директории удалять не требуется.

- Подключение ПК к системе

Перед выполнением настройки сети соедините ПК с системой, используя подключение сетевого кабеля к разъемам RJ-45 ПК и ЦБ, расположения которых представлены ниже на рисункахРисунок 2 –Рисунок 4.

1 – Разъем подключения RJ-45

Рисунок 2 – Расположение разъема RJ-45 у ЦБ-10 (вид с тыльной стороны)

1 – Разъем подключения RJ-45

Рисунок 3 – Расположение разъема RJ-45 на примере ЦБ-0131.6
(вид лицевой стороны)

1 – Разъем подключения RJ-45

Рисунок 4 – Расположение разъема RJ-45 у ЦБ-200 (400) (фронтальная сторона)

В случае наличия в системе нескольких ЦБ либо наличия в ЦБ-0131 или ЦБ-200 (400) нескольких Main-плат подключение сетевого кабеля выполняется в разъем RJ-45, расположенный на соответствующем маршрутизаторе системы (см. рисункиРисунок 5,а иРисунок 6).

Допускается, но не рекомендуется выполнять подключение к одному ЦБ системы (см. рисунок Рисунок 5,б), так как ПО определит неполную информацию об имеющихся приборах системы и будут отображены приборы, подключенные только к ЦБ, с которым выполнено соединение ПК.

| а) корректный вариант подключения | б) нерекомендуемый вариант подключения |
| --- | --- |

Рисунок 5 – Варианты подключения ПК к системе при наличии нескольких ЦБ

Рисунок 6 – Варианты подключения ПК к системе на примере ЦБ-0131.36

- Установка IP-адресов ЦБ и Main-плат

Установка IP-адреса выполняется с помощью переключателей SW1, расположенных на Main-плате у каждого ЦБ. Расположение переключателей в зависимости от вида ЦБ показано на рисунках Рисунок 7 –Рисунок 9.

На рисунке Рисунок 9 показано наличие у ЦБ-0131.36 трех SW1, каждый из которых настраивает IP-адрес для соответствующей Main-платы, при этом все три смонтированы в одном ЦБ.

Важно! При наличии в системе более одного ЦБ или более одной Main-платы их IP-адреса не должны совпадать.

При настройке IP-адреса ЦБ и (или) Main-платы с помощью SW1 задействуются переключатели с 1 по 4. Допустимые варианты IP-адресов приведены в таблице Таблица 1.

Рисунок 7 – Расположение переключателей SW1 на ЦБ-200 (400) 
(вид с фронтальной стороны)

Рисунок 8 – Расположение переключателей SW1 на ЦБ-10 
(вид с тыльной стороны)

Рисунок 9 – Расположение переключателей SW1 на примере 
ЦБ-0131.36 (вид в разрезе правой стороны корпуса)

Таблица 1 – Варианты IP-адресов и положение переключателей SW1

| Соответствие IP-адреса и положения переключателей на SW1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 172.22.22.1 | 172.22.22.2 | 172.22.22.3 |
| 172.22.22.4 | 172.22.22.5 | 172.22.22.6 |
| 172.22.22.7 | 172.22.22.8 | 172.22.22.9 |
| 172.22.22.10 | 172.22.22.11 | 172.22.22.12 |
| 172.22.22.13 | 172.22.22.14 | 172.22.22.15 |
| Примечание – Последнее число (с 1 по 15) означает порядковый номер IP-адреса |  |  |

- Настройка сети ПК

  - Нажмите комбинацию клавиш «» на клавиатуре. В появившемся окне «Выполнить» введите «ncpa.cpl» или «control netconnections» и нажмите «Enter».

  - В открывшемся окне «Сетевые подключения» нажмите ПКМ на иконке «Подключение по локальной сети» и выберите пункт «Свойства».

  - Во вкладке «Сеть» необходимо активировать строку «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» нажав ЛКМ на чек-бокс слева от наименования строки. После активации указанной строки нажмите ЛКМ на кнопке «Свойства».

  - В открывшемся окне «Свойства: Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» обратите внимание на три строки с IP-адресом, если они не активированы, нажмите ЛКМ на переключатель слева от наименования строки «Использовать следующий IP-адрес:».

В первой строке «IP-адрес» необходимо прописать 172.22.22.100.

Во второй строке «Маска подсети» необходимо прописать 255.255.255.0.

В третьей строке «Основной шлюз» изменений вносить не требуется.

  - Для подтверждения внесенных настроек нажмите ЛКМ на кнопке «ОК». На данном этапе настройка сети ПК закончена.

- Контакты

ООО «Юнисофтвер»

192174, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Обуховский, ул. Кибальчича, д. 28Х, пом. 8Н.

тел: + 7 (812) 602-02-64, 8 (800) 100-67-19

факс: +7 (812) 362-76-36

e-mail: service@unicont.com