ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ПАНЕЛЬНОГО ТИПА РУМАП

Функциональные характеристики
программного обеспечения

2025 г.

Введение

Программное обеспечение контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП (далее – ПО) предназначено для использования в составе контроллера микропроцессорного панельного типа РУМАП ТГЛМ.656121,001 (далее – изделие).

ПО обеспечивает функционирование изделия.

- Задачи, решаемые ПО

ПО разделяется на базовое ПО (далее по тексту – БПО) и ПО конфигурации (далее по тексту – ПОК).

БПО недоступно для изменения пользователем и обеспечивает:

- обработку входных-выходных аналоговых и дискретных сигналов;

- измерение и расчёт параметров силовой трехфазной электрической сети;

- работу защит, автоматики, сигнализации и управления;

- запись и чтение журнала событий, аварий и осциллограмм;

- работу клавиатуры и светодиодов;

- работу интерфейсов коммуникаций;

- поддержку часов реального времени;

- настройку переназначаемых кнопок на лицевой панели;

- тестирование и самодиагностику изделия.

ПОК обеспечивает:

- функционирование алгоритмов системы управления электропитанием;

- задание уставок алгоритмов системы управления электропитанием;

- задание уставок функций релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления;

- настройку дискретных и аналоговых входов-выходов;

- настройку светодиодов на лицевой панели;

- настройку условий записи осциллограмм;

- настройку интерфейсов коммуникаций;

- создание схем «гибкой логики»;

- конфигурацию отображаемой на дисплее мнемосхемы.

- Технические характеристики ПО

Основные характеристики ПО приведены в таблицах Таблица 1 – 7.

Таблица 1 – Технические характеристики ПО, модуль компьютерный.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип ЭВМ | Single Board Computer, архитектура ARMv8 |
| Операционная система ЭВМ | Linux |
| Объем программы ЭВМ | 117.6 Мб |
| Язык ПО ЭВМ | С++ |
| Тип микроконтроллера | STM32F407ZGT6 |
| Операционная система микроконтроллера | - |
| Объем программы микроконтроллера | 58 Кб |
| Язык микроконтроллера | С |

Таблица 2 – Технические характеристики ПО, модуль релейной защиты.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип микроконтроллера | STM32F407ZGT6 |
| Операционная система | - |
| Объем программы | 660 Кб |
| Язык | С |

Таблица 3 – Технические характеристики ПО, модуль аналоговых сигналов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип микроконтроллера | STM32F407ZGT6 |
| Операционная система | FreeRTOS |
| Объем программы | 188 Кб |
| Язык | С |

Таблица 4 – Технические характеристики ПО, модуль 4-20 мА.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип микроконтроллера | STM32F407ZGT6 |
| Операционная система | FreeRTOS |
| Объем программы | 182 Кб |
| Язык | С |

Таблица 5 – Технические характеристики ПО, модуль связи.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип микроконтроллера | STM32F407ZGT6 |
| Операционная система | FreeRTOS |
| Библиотека TCP/IP | LWIP |
| Объем программы | 416 Кб |
| Язык | С |

Таблица 6 – Технические характеристики ПО, модуль реле.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип микроконтроллера | STM32F407ZGT6 |
| Операционная система | FreeRTOS |
| Объем программы | 213 Кб |
| Язык | С |

Таблица 7 – Технические характеристики ПО, модуль дискретных сигналов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип микроконтроллера | STM32F407ZGT6 |
| Операционная система | FreeRTOS |
| Объем программы | 181 Кб |
| Язык | С |